Hannah saunders, Berkin Demirel, Sem Hoogstad en Mike Verkaik

Project 5-6

Elektra onderzoek

Contents

Elektra Onderzoek	2

Inleiding	2

Eisen	2

Onderzoek	2

Conclusie	2

Bronnen	3

Changelog	4

# Elektra Onderzoek

## Inleiding

Dit onderzoek heeft een aantal eisen voor verschillende onderdelen van de Elektra van de Mobiele Windgenerator. Voor het onderzoek zijn er dus eisen opgesteld voor 2 onderdelen: Bekabeling en Batterijen.

## Eisen

Eisen bekabeling

- De bekabeling moet minimaal 40A stroom aankunnen, zoals voorgeschreven in de handleiding van de SuperWind SW353 windgenerator.

Eisen batterijen

- De batterijen zijn 12v (i.v.m. het systeem van de windgenerator ook 12v is).

- De batterijen moeten oplaadbaar zijn.

## Onderzoek

Bekabeling

Voor het onderzoek van de bekabeling is de handleiding van de SuperWind SW353 grondig doorgelezen. Deze schrijft 6mm2 bedrading voor, dus hiervoor is ook gekozen.[1]

Batterij

Voor de batterij zijn er 2 mogelijkheden vergeleken: het gebruiken van een standaard autoaccu van 12v en een Victron Energy batterij (die al als voorbeeld werd geleverd door de opdrachtgever). Het voordeel met de Victron Batterijen is dat deze interne cell-balancing hebben, kunnen worden geïntegreerd worden met vele andere apparatuur van Victron (die in dit geval ook beschikbaar was vanuit de opdrachtgever) en het is erg gebruiksvriendelijk.

Het nadeel van Victron is dat het project dan al snel vast zit aan het gebruik van Victron apparatuur (het “Victron Ecosysteem”). [2]

Een standaard 12v accu (van bv een auto) heeft in de meeste gevallen geen interne cell-balancing. En heeft ook geen standaardapparatuur waarmee het makkelijk geïntegreerd kan worden. Het voordeel is wel dat het project niet gelijk vastzit aan het Victron Ecosysteem.

## Conclusie

Bekabeling

Voor de bekabeling is er besloten dat er 6mm2 gebruikt zal worden, zoals de handleiding van de SuperWind SW353 voorschrijft.

Batterij
Voor de batterij is er gekozen voor de batterijen van Victron Energy. Dit vanwege het gebruikersgemak en de eenvoudige integratie met andere systemen.

## Bronnen

[1]	‘SW353_Operation_Manual.pdf’. Accessed: Oct. 31, 2025. [Online]. Available: https://www.superwind.com/fileadmin/user_upload/Downloads/353/SW353_Operation_Manual.pdf & te vinden in documentatie folder: \Manage&Control\technische informatie

[2]	‘Lithium Battery Smart 12,8V & 25,6V | Victron Energy’. Accessed: Oct. 31, 2025. [Online]. Available: https://www.victronenergy.com/batteries/lithium-battery-12-8v#downloads-datasheets & te vinden in documentatie folder: \Manage&Control\technische informatie

## Changelog

| Datum | Versie | Aanpassingen |
| --- | --- | --- |
| 02-12-2025 | V2.0 | Onderzoek gesplitst van controller onderzoek naar eigen document. Aangepast aan de hand van feedback |
| 15-01-2026 | V2.1 | Bronnen aangepast zodat ze kloppen |