Projectleden: Hannah saunders, Sem Hoogstad, Mike Verkaik (1091369) & Berkin Demirel

PROJECT 5/6: REMOTE MONITORING VAN MOBIELE WINDGENERATOR,  PO: Bart Zwiep

Windgenerator onderzoek

Inhoud

Inleiding	2

Mechanische werking	2

Onderdelen	2

Technische gegevens	2

Bronnen	4

Changelog	5

## Inleiding

In dit onderzoek worden de technische aspecten en de werking van de windgenerator onderzocht. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen over wat er allemaal nodig is om de windgenerator te laten werken en hoe de windgenerator en respectievelijke onderdelen aan elkaar aangesloten moeten worden.

## Mechanische werking

De SW 353 gebruikt een deel van de kinetische energie van de wind en zet deze om in elektriciteit. Het vermogen is ongeveer evenredig met de derdemacht van de windsnelheid. Een verdubbeling van de windsnelheid resulteert in een acht keer zo groot vermogen. Variërende windsnelheid betekent dat er een relatief weinig energie opgewekt kan worden bij een matige windsnelheid, daarnaast bevat een zware storm zo veel energie dat de windturbine beschermt moet worden tegen overbelasting en schade. Een passief beveiligd systeem beschermt tegen hoge windsnelheden zonder actieve besturing. [1]

### Onderdelen

- De drie rotorbladen draaien rond de hub met een mechanisch pitch systeem. Bij hogere snelheden passen de bladen zich automatisch een beetje aan om overbelasting van te voorkomen

- De generator is een borstel loze 12v permanente magneetgenerator die direct aan de rotor is gekoppeld

- Triple lagers in de rotors zorgen voor stabiliteit en verminderen slijtage bij turbulente wind

- De nacelle en yaw- mechanisme kan rond de mast draaien zodat de rotor altijd in de wind staat

- Start-stop knop kan de windgenerator aan en uit zetten [2]

- Charge regulator SCR 12V Marine detecteert en limiteert de output van de SW-353 om ervoor te zorgen dat de batterijen niet overladen worden [3]

- Power resistor 1,4 ohm

## Technische gegevens

| Nominaal vermogen (P) | 350 W |
| --- | --- |
| Nominale spanning (U) | 12 V |
| Nominale windsnelheid | 12,5 m/s |
| Bedrijfsbereik windsnelheid | 3,5 – 35 m/s |
| Overlevingswindsnelheid | 50 m/s |
| Rotordiameter | 1,20 m |
| Aantal rotorbladen | 3 |
| Toerental Rotor | 500 – 1.300 rpm |

# Bronnen

[1]	‘SW350-II_Operation_Manual.pdf’. Laatst Geraadpleegd: 15 januari 2026. [Online]. Beschikbaar op: https://www.superwind.com/fileadmin/user_upload/Downloads/350/SW350-II_Operation_Manual.pdf & te vinden in documentatie folder: \Manage&Control\technische informatie

[2] ‘Start_stop_Switch_mounting_guidlines.pdf’. te vinden in documentatie folder: \Manage&Control\technische informatie

[3] ’ Manual-Charge_Regulator_SCR_Marine.pdf’. te vinden in documentatie folder: \Manage&Control\technische informatie

# Changelog

| Datum | Versie | Aanpassingen |
| --- | --- | --- |
| 02-12-2025 | V2.0 | Onderzoek gesplitst van controller onderzoek naar eigen document. Aangepast aan de hand van feedback |
| 15-01-2026 | V2.1 | Bronnen aangepast zodat ze kloppen |